福建省公安机关全面从严管控民用爆炸物品实施细则

第一章　总　则

第一条　为进一步加强民用爆炸物品的安全管理，严格落实涉爆单位主体责任，强化公安机关监管责任，有效防范涉爆案件、事故的发生，依据《刑法》、《治安管理处罚法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》、《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》等法律、法规、规定制定本实施细则。

第二条　本实施细则仅限于在福建省境内的运输、储存、爆破等环节，其它未表述的按相关法律、法规，规定执行。

第三条　本实施细则不包括行政审核审批许可范围。

第二章　安全责任

第四条　民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当明确重点部位，依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置、配备“四防”设施，坚决防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。

第五条　严格落实涉爆单位主要负责人安全责任。涉爆单位主要负责人（法人、董事长、总经理）是民用爆炸物品安全管理的第一责任人，对本单位民用爆炸物品及涉爆人员、涉爆各环节的安全管理全面负责，应组织或委托分管安全的企业负责人、技术负责人建立健全岗位安全责任制，开展常态化安全隐患排查整改。

第六条　开展常态化安全隐患排查整改，必须每周对爆破作业工地、民爆物品储存仓库等重要部位进行一次安全检查，每次安全检查必须记录检查情况、发现问题、问题处置等工作，记录留存时间为作业项目竣工或重要部位消失，但存档时间应不少于2年。

第七条　在开展的常态化安全隐患排查整改工作中发现的隐患必须限期整改，限期整改时间不超过15天；对限期整改的隐患问题主要负责人或委托分管安全的企业负责人、技术负责人要组织“回头看”，确保整改到位。

第八条　公安机关通过群众举报、安全检查或者案件、事故倒查，发现爆破作业单位存在《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》第五条情形或者涉爆单位在常态化安全隐患排查整改工作中发现的隐患没有整改的对主要负责人应予以约谈，责令限期改正并记录在案；约谈后仍未履行安全管理职责，还存在重大安全隐患的，责令停业整顿，并对单位进行加销；导致发生较大生产安全事故或造成其他严重后果的依法追究单位主要负责人和相关责任人的法律责任。

第三章　风险评估

第九条　严格涉爆单位风险评估，建立风险评估机制。县级公安机关每月、涉区市公安机关每季、省公安厅每半年应评估涉爆单位的安全风险因素、安全资质条件和安全管理状况，将风险评估高的涉爆单位列为各级公安机关重点监管对象。

第十条　安全风险因素、安全资质条件和安全管理状况主要包括对爆破作业人员是否属法律禁止从业情形的核查，对思想不稳定，有利益、债务纠纷，可能引发极端行为的发现、管控；对爆破作业单位资产、设备、仓库、人员、业绩的核查；对安全管理制度和岗位安全责任制度的检查，违法违规查处情况的汇总、通报。

第十一条　对风险评估采取百分制。评估安全风险因素占25分、评估安全资质条件占25分、评估安全管理状况占50分，评估依据见附件：福建省公安机关爆破作业单位风险评估和预警检查管理办法。

第十二条  各级公安机关要按照《福建省公安机关爆破作业单位风险评估和预警检查管理办法》的要求对爆破作业单位确定绿、蓝、黄、橙、红等五色风险评估等级。

第四章　预警检查

第十三条　各级公安机关要按照“五色”风险评估等级和预警检查办法开展安全检查，对风险评估等级高的，要加大专项督查、突击检查、随机抽查的频次和力度，提前预警查处违法违规行为。

第十四条　检查中，发现有感情纠葛、重大利益纠纷、思想情绪不稳定、行为偏激等情形或者私藏炸药、网购定时器、电点火头等敏感物品可疑行为的，要暂停其接触民用爆炸物品，立即进行核查，严防其利用民用爆炸物品制造事端。

第十五条　检查中，发现爆破作业单位存在《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》第六条情形的，对爆破作业活动进行设限；存在第七条情形的，责令停业整顿并对单位进行加销；存在第八条情形的提请降级；存在第十条情形的提请吊销《爆破作业单位许可证》。情节严重构成犯罪的，坚决依法追究刑事责任。

第五章　培训考核

第十六条　爆破作业单位应建立健全爆破作业人员任前培训、年度培训、违规培训制度，每季应不少于1次对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。

第十七条　初次申请《爆破作业人员许可证》的爆破工程技术人员应参加不少于240学时、爆破员、安全员和保管员应参加不少于72学时的安全技术培训。

爆破工程技术人员每年应参加不少于40学时、爆破员、安全员和保管员每年应参加不少于20学时的继续教育培训。

第十八条　所有考核、培训应建立档案，在考核、培训结束10日内通过爆破作业人员培训考核信息系统录入考核培训人员、时间、地点、师资、成绩等内容信息。

第十九条　组织爆破作业人员培训的单位（机构、协会）应有固定教学场所和专职工作人员，培训师资由省级公安机关认定。

爆破作业人员培训应使用统一规范的培训教材，并参照ＧＡ53—2015的要求设置课程和教学内容。

- 第二十条　爆破作业人员的考核、培训由设区的市级公安机关组织，报省公安厅备案。

- 省公安厅统筹做好爆破工程技术人员培训考核、证件换发等相关工作。

- 爆破工程技术人员考核专家由公安部认定。爆破员、安全员和保管员考核专家由省级公安机关认定。

第二十一条　经考核合格或培训合格的爆破作业人员，自考核或考试结果公布之日起10日内，由设区的市级公安机关核发《爆破作业人员许可证》或《年度继续教育培训合格证》。

第六章　人员管理

第二十二条　爆破作业人员信息应录入全国民爆管理信息平台和全省民爆培训管理信息平台，从2016年7月1日起，《爆破作业人员许可证》、《年度继续教育培训合格证》不齐者，不得从事爆破作业。

第二十三条　各级公安机关应通过多警种定期分析研判机制，核查比对机制以及在办理涉爆行政审批事项时将相关涉爆人员信息录入DQP平台比对碰撞，及时发现法律禁止从业情形的涉爆人员，凡属法律禁止情形的，一律注销《爆破作业人员许可证》。

第二十四条　爆破作业人员存在《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》第八条情形的，一律提请吊销《爆破作业人员许可证》。

第七章　流向监控

第二十五条　涉爆单位应严格落实民用爆炸物品流向登记制度，明确民用爆炸物品生产、销售、储存、运输、使用、销毁等环节责任人员，及时粘贴、维护流向管理标识。

第二十六条　涉爆单位应利用信息系统、治安管理信息系统采集、台账登记手段，如实记录、核对、保存本单位民用爆炸物品流向、流量和经手人身份信息。

第二十七条　涉爆单位保管员应每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人应每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人应每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查，发现问题应按规定及时报告属地公安机关。

第二十八条　接到治安管理信息系统发送的民用爆炸物品交接、登记品种、数量错误预警信息时，属地公安机关应第一时间组织核查，对流向登记制度不落实或者账物不符、账据不符的，依法责令限期改正；逾期不改正的，依法责令停产停业整顿；导致民用爆炸物品非法流失造成严重后果的，依法吊销许可证件。

第二十九条　公安机关应鼓励应用新技术、新方法加强民用爆炸物品流向监控，鼓励在全省露天爆破项目中，推广应用内外编码“一体化”雷管。

第八章　现场监控

第三十条  民爆现场作业过程中，监理员、技术员、安全员、爆破员等四员应分别穿着卬有爆破作业单位名称的蓝、橙、绿、红等颜色莹光马夹，进行规范作业。

第三十一条  爆破作业人员现场作业时，应佩戴执法记录仪，按指定时间、地点完成上传作业过程信息。

第三十二条 复杂环境爆破作业中，应按爆破安全规程（ＧＢ6722—2014）的要求进行爆破振动监测，出具爆破振动监测报告。

第九章　储存库房

第三十三条　民爆单位民用爆炸物品储存库建设应符合GA837-2009、GA838-2009要求。

第三十四条　租用民用爆炸物品专用仓库的，原爆炸物品储存库业主必须是具有爆炸物品销售和《爆破作业单位许可证》的企业，所租用的雷管、炸药库房必须满足单门、单库的条件，雷管库应有发放间、消防设施、管理设施；库房管理必须满足使用单位爆炸物品储存库的管理要求；

第三十五条　爆破作业单位在注册地以外既未设分公司又没有施工项目的地区不宜建设爆炸物品储存库。对已有此类的爆炸物品储存库，要严格安全措施、安全管理，对内、外部安全距离不符合规范、安全设施达不到要求、管理混乱违规的，要停止使用。

第三十六条　重点爆破工程项目建设使用的民用爆炸物品储存仓库，爆破工程结束后，应将剩余爆炸物品依法、及时处置，关闭库房，报省公安厅从系统上予以注销。

第三十七条　涉爆单位应落实民用爆炸物品储存库人防、技防、物防、犬防措施，执行双人双锁、24小时专人值守、每班不少于3人、每小时至少巡视一次制度。

第三十八条　治安保卫负责人应每周至少抽查一次治安防范措施落实情况，签字确认，存档备查。

第三十九条　公安机关对爆炸物品储存库应采取视频巡查、突击检查、记录核查、组织专业人员抽查等手段加强检查，凡发现爆炸物品储存库环境发生重大变化，爆炸物品储存库硬件明显存在问题又无法改进的，根据实际情况予以降低储存量或者停业整治；治安防范措施落实不到位的，依法责令限期整改，逾期不改正或改正不到位的，根据问题的严重程度，依法责令停产停业整顿；导致民用爆炸物品丢失、被盗、被抢造成严重后果的，依法吊销许可证件。

第十章　运输监管

第四十条　严格民用爆炸物品运输许可，凡未取得危险物品运输资质的单位、车辆不得承运民爆物品。

爆炸物品由流通企业配送的，配送单位必须使用合法运输车辆，遵照《爆破安全规程》ＧＢ6722--2014的替补实施配送，每天应将爆破工地剩余的民用爆炸物品收回爆炸物品储存库存妥善保管。

第四十一条　民用爆炸物品承运单位必须建立道路运输车辆动态监控平台或者使用社会化卫星定位系统监控平台，配置专职监控人员，对本单位车辆和驾驶员进行实时动态监控管理。对不具备实时道路运输动态监控条件的，公安机关不得核发民用爆炸物品运输许可证。

第四十二条　公安机关每月至少一次对承运单位道路运输动态监控情况进行检查，发现不严格履行监控责任、动态监控措施不落实的，暂停核发民用爆炸物品运输许可证，严格督促限期整改，整改期间不得承运民用爆炸物品。

第四十三条 核发《民用爆炸物品运输许可证》的公安机关要及时向起运地和沿途经停地公安机关通报情况，同时将运输信息通报给相关交通运输部门。

第四十四条 加强与交通运输部门协作，共享危运车辆GPS运行轨迹数据，与许可路线进行核对，及时发现查处违反运输许可行为。

第十一章　末端管理

第四十五条 组织开展爆破作业安全管理主体教育活动，强化爆破作业项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员岗位安全职责，健全相互监督制度。

第四十六条 严格执行爆破作业民用爆炸物品发放、领取、使用、清退安全管理规定。发放、领取民用爆炸物品时，保管员、安全员、爆破员必须同时在场、登记签字、监控录像，安全员监督爆破员按照爆破设计和当班用量领取民用爆炸物品，保管员清点、核对、记录发放民用爆炸物品的品种、数量；爆破作业时，项目技术负责人、爆破员、安全员必须同时在场，项目技术负责人全面负责爆破作业现场的安全管理，安全员现场监督爆破员按照操作规程装药、填塞、爆破，共同签字确认使用消耗民用爆炸物品的品种、数量；当班爆破作业结束后，项目技术负责人、爆破员、安全员共同清点、核对、记录剩余民用爆炸物品的品种、数量，全部清退回库，交由保管员签字确认并存档备查，有可疑情况应及时报告属地派出所。

在爆破作业现场临时存放民爆物品，应将雷管、炸药分开存放，除硐室爆破外，雷管应存放于包铁皮的木箱并加锁，存放的雷管、炸药应专人看护，存放数量为当班计划用量。

不应让民用爆炸物品在爆破作业现场过夜存放。

第四十七条 依托全省民爆物品管理信息系统及时短信报送民爆物品领取、使用、清退情况。

第十二章　遗留清理

第四十八条 爆破作业单位在已竣工的工地、关闭的矿点停止作业时，应及时清退作业剩余的民爆物品。

爆破作业单位退场后，应确定专人清理现场民爆物品。对发现遗留的民爆物品，及时上缴公安机关；确认无遗留物的，由爆破作业单位出具清理确认书，交由属地公安派出所。

清理确认书须有两名负责清理人员签名，并加盖清理单位公章。

第四十九条 公安机关对竣工工地、关闭矿点的民爆物品清理情况进行检查确认。属非煤露天开采的，凭属地公安派出所检查确认书为准（注：煤矿民爆物品监督检查由煤监部门具体负责）。

检查确认书须有两名检查人员签名，并加盖检查单位公章。

第五十条 公安机关应在停止爆破作业的竣工工地、关闭矿点醒目位置订置举报警示牌，认真核查举报线索，严厉打击非法储存、倒卖民爆物品违法犯罪行为，依法追究竣工工地、关闭矿点拒不上缴或非法倒卖民爆物品单位及相关人员的法律责任。

第五十一条 各级公安机关应按照《公安机关处置爆炸物品工作安全规范》妥善处置民爆物品，确保民爆物品销毁安全。

第十三章　执法培训

第五十二条　各级公安机关必须根据辖区内涉爆单位的数量、规模和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业安全监管任务实际需要配足配强监管民警，派出所有执法、监管任务的应不少于1人，工作量大的应不少于2人专（兼）管民警，治安大队应不少于1人，工作量大的应不少于2人专管民警。

第五十三条 要按照“分级培训，全员覆盖”的原则，认真开展民爆物品安全监管民警全员培训，培训每年不少于一次，时间不少于25个课时。

省公安厅负责培训设区市公安局治安支队分管领导、专管民警和县级公安机关治安大队负责人；

设区市公安机关负责培训县级公安机关治安大队分管大队长、专管民警和派出所负责人；

县级公安机关负责培训派出所负责人及民警。

第五十四条 实行“岗前必训、合格上岗”制度。凡新从事民爆物品安全监管工作的民警，上岗前必须经过培训，熟知相关法律法规、职业风险、检查知识等内容，并经考核合格方可上岗履职。

第五十五条　各级公安机关要充分发挥《全国公安机关爆炸物品安全监管民警教育训练信息平台》的重要作用，扎实抓好管理、应用、运行、维护等相关工作，凡从事爆炸物品安全监管岗位的民警都应按要求录入信息平台，并且每月至少在信息平台测试1次。

第五十六条 各级公安机关要加大竞赛、培训结果应用，对在各项民爆物品安全监管技能竞赛优胜者应及时予以表彰授奖；对参加培训不认真、考核不合格的，一律通报所在单位，要求限期自学，考试合格后方能从新回原岗位，对多次考试不合格的，应予以调离，政工部门必须备案。

第十四章　监管职责

第五十七条 民用爆炸物品审批实行“谁审批、谁负责”，由许可决定机关对具体许可项目申请材料是否齐全、真实进行审查，并按照法定程序、条件、时限作出许可决定。

第五十八条 民用爆炸物品日常监管实行“属地管理”，由民爆物品使用地公安机关负责日常检查指导，及时发现整改隐患、查处各类违法违规行为，构成犯罪的，坚决依法追究刑事责任。

第五十九条　县级公安机关应将省外的爆破作业单位来我省从事爆破作业和省内跨注册地从事爆破施工的爆破作业单位进行报备。其中，三级及以上的应向其设区市公安机关报备，二级及以上的应向省公安厅报备。

爆破作业单位的爆破作业项目炸药使用量在1000吨以上（含1000吨），应向爆破作业所在地设区市级公安机关报备，炸药使用量在2000吨以上（含2000吨），应向省公安厅报备。

爆破作业单位使用铵油炸药、乳化炸药现场混装车的应向设区市级公安机关、省公安厅报备。

第十五章　责任追究

第六十条 因监管不力，辖区发生丢失、被盗炸药、雷管案件的，给予属地县级公安机关主管领导和直接责任人员记过以上处分

第六十一条 因监管不力，辖区发生非法生产、销售、购买、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品案件，情节严重的，给予属地县级公安机关主管领导和直接责任人员记过以上处分。

第六十二条 因监管不力，辖区发生爆炸致死亡3人以上、10人以下，或死亡3人以下但社会影响特别恶劣的案件，给予属地县级公安机关主管领导和直接责任人员记过以上处分，给予主要领导警告以上处分。

第六十三条 因监管不力，辖区发生死亡10人以上爆炸案件，给予属地县级公安机关主管领导和直接责任人记大过以上处分，给予主要领导记过以上处分，给予设区市公安机关分管领导和主要领导警告以上处分。

第六十四条 有下列行为之一者，对当事人给予记大过以上处分，给予属地县级公安机关主管领导、主要领导分别给予记过以上处分。情节恶劣、后果严重的，对上一级分管领导和主要领导给予记过以上处分。

1.滥用行政许可职权违规审批的；

2.在涉危涉爆公司、企业、厂矿、单位参股或索拿卡要

的；

3.对群众举报的涉爆线索和发生的涉爆案件不全力查处、不及时上报，贻误战机造成严重后果的。

第十六章　附　　则

第六十五条 本实施细则由省厅治安总队负责解释。

第六十六条 本实施细则自2016年7月1日起施行。